FUSE BYTE TABLES: Atmega 168

8 MHz

Fuse Byte 1:e2 -  Low Fuse)           (11100010)

Fuse Byte 2:df  - High Fuse            (11011111)

Fuse Byte 3:f8  - Extended Fuse     (11111000)

10 MHz

Fuse Byte 1:ee  - Low Fuse            (11101110)

Fuse Byte 2:df  - High Fuse            (11011111)

Fuse Byte 3:f8  - Extended Fuse    (11111000)

20 MHz

Fuse Byte 1:e7  - Low Fuse             (11100111)

Fuse Byte 2:df  - High Fuse             (11011111)

Fuse Byte 3:f8  - Extended Fuse      (11111000)

How  to place Bootloader in High Memory in AVR Studio

In AVR Studio proceed to Project: Configuration Options. Click Memory Settings, fill in the Memory Segment then click OK twice.

How to change Clock rates between 8, 10 & 20MHZ

Change the F_CPU  to either 8MHz(8000000L) ||10MHz(10000000L) || 20MHz(2000000L) while recompiling each time and using the new Bootloader.hex file

The BAUD_RATE also needs to be set to either 19200(8MHz)  ||  38400(10&20Mhz)